实验报告

实验名称：实验3.4.4：跨以太网交换机的VLAN扩展

学院：  计算机学院  班级： 07112005   学号：  1120202695  姓名：  穆新宇

步骤6：测试验证

- 请将创建的网络拓扑的截图粘贴到实验报告中。

- PC-10-1能ping通PC-10-3吗？请将ping命令结果的截图粘贴到实验报告中。

能

- PC-30-1能ping通PC-30-3吗？请将ping命令结果的截图粘贴到实验报告中。

能

- 如果在交换机LSW1的端口GE 0/0/23上再连接一台S5700交换机LSW3，并将现有的VLAN 10和VLAN 30扩展到交换机LSW3。请写出交换机LSW1和LSW3的配置命令。

LSW1:

[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/23

[LSW1-GigabitEthernet0/0/23]port link-type trunk

[LSW1-GigabitEthernet0/0/23]port trunk allow-pass vlan 10 30

[LSW1-GigabitEthernet0/0/23]quit

LSW3:

[LSW3]interface gigabitethernet 0/0/23

[LSW3-GigabitEthernet0/0/23]port link-type trunk

[LSW3-GigabitEthernet0/0/23]port trunk allow-pass vlan 10 30

[LSW3-GigabitEthernet0/0/23]quit

[LSW3]vlan 10

[LSW3-vlan10]quit

[LSW3]vlan 30

[LSW3-vlan30]quit

步骤7：通信分析

- 从交换机LSW1端口GE 0/0/9抓取的以太网帧是带标记、还是不带标记的以太网帧？若为带标记的以太网帧，VLAN ID为多少？请将抓到的以太网帧的字段信息的截图粘贴在实验报告中。

不带标记

- 从交换机LSW1端口GE 0/0/24抓取的以太网帧是带标记的、还是不带标记的以太网帧？若为带标记的以太网帧，VLAN ID为多少？请将抓到的以太网帧的字段信息的截图粘贴在实验报告中。

带标记

VLAN ID为 10

- 从交换机LSW2端口GE 0/0/9抓取的以太网帧是带标记的、还是不带标记的以太网帧？若为带标记的以太网帧，VLAN ID为多少？请将抓到的以太网帧的字段信息的截图粘贴在实验报告中。

不带标记